Rozpěra okenních křídel K 502

Rozpěra slouží k omezení větrací polohy dřevěných  okenních křídel sklápěcích. Zakovává se do polodrážky a není při zavřeném okenním křídle viditelná.

Aby rozpěra okenního křídla spolehlivě sloužila, nutno dodržet následující pokyny:

Připevňovací plech rozpěry se upevní v polodrážce okenního křídla do předem vyfrézovaného lůžka. Stejným způsobem se připevní vodící plech do rámu okna a pod tímto vodícím plechem musí být vyfrézována drážka pro volný pohyb vodícího čepu rozpěry.

V každém případě musí být zachována rozteč mezi otočným čepem a středem radiusu drážky vodícího plechu rozměr 181 + 2mm (viz obrázek).

Mezera mezi polodrážkou okenního křídla a rámem musí být 4mm, aby byl zajištěn volný pohyb rozpěry.

Na výšku okna lze umístit rozpěru podle požadavku na úhel rozevření okenního křídla. Čím blíže je rozpěra umístěna k závěsům, tím větší je rozevření okenního křídla.

Rozpěra se připevňuje vruty 3,5x30 se zápustnou hlavou podle ČSN 02 1824 nebo

ČSN 02 1814.